- 项目说明

- 采购项目：聊城市妇幼保健院广告牌及电子屏安全检测项目采购项目

二、资质要求​

1、资质认证​

供应商应持有由相关主管部门颁发的专业检测资质证书，如建设工程质量检测机构资质证书。该资质证书涵盖的业务范围，必须包含钢结构检测、电气安全检测以及高空作业相关检测等本次项目所需的检测项目类别，以此作为合法开展检测业务的有力证明，确保其具备相应的从业资格。​

2、专业能力​

供应商需组建一支专业的检测技术团队。团队成员不仅应具备相应的专业技术职称，还需积累丰富的户外广告设施检测经验。在项目执行过程中，能够凭借专业知识与实践经验，精准判断检测数据，深入剖析检测结果，为项目提供可靠的专业判断与技术支撑。​

3、设备设施​

供应商必须配备先进、齐全且符合国家标准的检测设备。其中，应力应变测试仪用于结构强度检测，全站仪服务于稳定性检测，绝缘电阻测试仪应用于电气安全性检测等。通过合理运用这些设备，确保检测工作的准确性与科学性，保证检测数据真实可靠。​

4、信誉良好​

供应商在过往经营活动中不得有重大违法记录，需具备良好的商业信誉。可通过提供信用中国等权威信用平台出具的信用报告，证明其信誉状况。​

5、业绩经验​

近 3 年内，供应商至少应完成过 5项户外广告牌及电子屏安全检测项目，项目类型应涵盖医院、商业综合体等高人流场所的相关设施检测。需提供过往项目的合同复印件、检测报告样本，以及客户反馈评价，以证明其在项目实施过程中，能够严格依照标准规范执行检测工作，精准识别安全隐患，并提供专业的整改或建议。

- 三、项目预算：

- 大写：壹万伍仟元整，小写：¥15,000 元​

- 交付期：完成安全检测，10个工作日出具报告。

- 费用结算：完成安全检测，并出具符合主管部门要求的检测报告书后一次性结算。

五、项目说明​

（一）覆盖范围​

本项目覆盖聊城市妇幼保健院的妇儿院区和康复院区，包括院区楼顶、墙体的广告牌以及电子屏。

（二）检测内容​

1.外观检查​

依据相关法规与技术标准，检查广告牌面板是否存在破损、变形、锈蚀等情况；​

查看广告牌框架结构是否出现裂缝、弯曲、变形等问题；​

检测广告牌的连接部位，如焊接点、螺栓连接处等是否牢固。​

2.结构检测​

对广告牌的立柱、横梁等主要结构构件进行强度、刚度检测，检测标准符合现行《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205) 等规范；

检测广告牌的基础是否稳固，有无沉降、倾斜等现象，参考《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202) 。​

3.电气检测​

检查广告牌的照明系统（LED）、电气线路是否正常，有无漏电、短路等安全隐患，符合《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB 50617) 4.要求；​

检测广告牌的接地系统是否符合相关要求，包含接地措施和绝缘电阻值检测等。​

5.其他检测：如有必要，依据法规要求，对防雷装置完好性、接闪器连接及锈蚀状况、电涌保护器（SPD）状况等进行检查，测量接地电阻，确保符合《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601) 。（三）安全管理要求​

施工安全：项目实施过程中，供应商应严格遵循国家和地方安全生产法律法规，制定详细周全的安全施工方案，配备齐全的安全防护设备和警示标志，切实保障施工人员和医院人员的人身安全。需使用专业登高设备，并设置安全警戒区域。

六、检测位置​

（一）妇儿院区​

顶广告牌：“聊城市妇幼保健院（妇儿院区）” 及圆形 LOGO；“聊城市妇女儿童医院”；​

墙体广告牌：“妇女保健”“儿童保健” 及墙体铜字；​

电子屏：1 个。​

（二）康复院区​

顶广告牌：“聊城市残疾人康复中心” 及圆形 LOGO。

七、响应文件编写要求

（一）响应文件的组成

供应商应按要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格、资质证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1、营业执照复印件加盖公章；

2、如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）、法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证复印件（加盖公章）(见附件)。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如服务方案、服务承诺等；

（2）服务质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料；

②售后服务保证；

- 供应商认为需要加以说明的其他内容。

- 4、供应商承诺书（见附件）

（二）响应文件的格式要求

1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式四份，正本一份，副本三份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

附件

投标人承诺书

聊城市妇幼保健院：

我方作为                     项目（项目编号：                   ）的投标供应商对以下事项作出郑重承诺：

一、无重大违法违规行为记录承诺

我方承诺：自参加本项目招标活动近3年来，无国家、地方人民政府及行业主管部门公告的供应商不良行为记录。无其他违法犯罪行为记录。

二、无不良行为承诺

我方承诺：

（一）未提供虚假材料谋取中标（成交）。未通过不正当手段诋毁、排挤其他供应商。未与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通。未以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假。未向采购人（招标代理机构）行贿或者提供其他不正当利益，未向有关部门提供虚假情况等。如我单位存在上述违规情形，同意由采购人采取以下惩戒措施：1.认定中标（成交）结果无效。2.给采购人造成直接经济损失的，赔偿经济损失。3.采购人上报有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。4.依据相关法律法规给予相应的处罚。

（二）评审过程中及成交公示期间，如我单位有围标、串通投标等违法、违规行为被查实的，采购人有权取消我公司的中标（成交）资格。并接受第（一）条规定的惩罚。

三、无行贿行为承诺

我方承诺：我方参加本项目采购活动近3年来，无行贿行为记录。

四、廉洁承诺

我方承诺：将严格遵守招标投标有关法律、法规、规定，廉洁自律，不向采购人行贿和不正当交往，包括但不限于赠送礼品、礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费及其他不正当利益，不在我方报销任何应由采购人单位或其工作人员个人承担的费用。如存在行贿行为，自愿无条件放弃中标（成交）资格。

五、保密承诺

我方承诺：对于我方在投标工作期间获得和知晓的采购人商业秘密及属于第三方但采购人负有保密义务的信息，我方均应保守秘密。商业秘密包括：技术秘密和经营秘密。未经采购人书面许可，我方不得将所知的采购人商业秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息。我方对接触并知悉上述机密信息的员工，承诺保密期限为长期。如我方中标（成交），我方还将完全履行采购文件合同主要条款中的保密条款。

六、合同签订承诺

我方承诺：如我方中标（成交），1.按中标（成交）通知书要求与采购人及时签订合同。2.中标（成交）后不放弃中标（成交），除出现不可抗力的原因。3.在签订合同时不向采购人提出附加条件。4.按照采购文件要求提交履约保证金（如有）。5.上述承诺真实有效，否则自愿无条件放弃中标（成交），完全承担相应的经济与法律责任，纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

七、合同履行承诺

我方承诺：1.合同签订后，将严格执行符合国家规定的增值税税率，如国家税率发生调整，按调整后的税率执行。2.合同签订后，将严格按照中标（成交）价格及其他合同条款严格履行合同。3.不向他人转让中标（成交）项目，不将中标（成交）项目肢解后分别向他人转让（工程类项目除外）。4.如发生实质性违约且未及时采取合理补救措施，同意按照合同约定给补偿，同意纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

八、配合调查检查承诺

我方承诺：在相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，采购人有权采取警示约谈、终止或解除合同等多种处理措施。

本承诺书自签字且盖章之日起生效。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月    日

备注：此承诺函不得做任何修改，不提供视为无效投标。

附件：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：             年龄：            身份证号码：

职务：                系                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证双面印复印件

供应商：                （盖单位公章）

年    月    日

附件：

法定代表人授权委托书

我          （法定代表人名称）系                        （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司             （被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理          （采购人名称）          项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜，项目编号为：                  。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由该同志签字的一切文件(包括不限于：开标评标所需认可资料、报价、澄清、承诺、投标文件、成交合同和实施过程相关处理有关文件等)，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

授权代表身份证复印件

注明：如法定代表人参加可不提供以上证明资料。

附件

报价一览表

| 序号 | 投 标 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目内容： |  |
| 2 | 初始报价 （万元） | 大写： 小写： |
| 3 | 付款方式： （如满足竞争性谈判文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 4 | 交货期： |  |
| 5 | 质保期： |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：